普通貨櫃 DRY CARGO CONTAINER 最大裝載量：此處提供的最大載重僅基於製造商的貨櫃規格說明。如果貨櫃的最大載重小於製造商的規格，則除需滿足起重機吊裝能力或其它當地具體限制條件之外，運輸過程中必須遵守從貨櫃的出貨地到目的地有關道路限制的所有適用法律。. - 淨重︰空櫃的重量。 - 20' Steel ( 20呎鐵櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 1,172 cubic feet; 48,170Lb; 4,740 Lb. 33.20 cubic meters; 21,850 Kg; 2,150 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 19'4"; 7'8"; 7'10". 5.90 m; 2.35 m; 2.39 m. 外部尺寸; 19'10"; 8'0"; 8'6". 6.06 m; 2.44 m; 2.59 m. 門 徑; 無資料; 7'8"; 7'6". 2.35 m; 2.27 m. - 40' Steel (40呎鐵櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 2,389 cubic feet; 59,000 Lb; 8,200 Lb. 67.60 cubic meters; 26,760 Kg; 3,720 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 39'6"; 7'8"; 7'10". 12.03 m; 2.35 m; 2.39 m. 外部尺寸; 40'0"; 8'0"; 8'6". 12.19 m; 2.44 m; 2.59 m. 門 徑; 無資料; 7'8"; 7'6". 2.35 m; 2.28 m. - 40' Aluminum (40呎鋁櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 2,317 cubic feet; 60,880 Lb; 6,320 Lb. 65.6 cubic meters; 27,610 Kg; 2,870 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 39'7"; 7'8"; 7'10". 12.06 m; 2.35 m; 2.39 m. 外部尺寸; 40'0"; 8'0"; 8'6". 12.19 m; 2.44 m; 2.59 m. 門 徑; 無資料; 7'8"; 7'6". 2.35 m; 2.28 m. - 40' Steel High Cube (40呎鐵製高櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 2,693 cubic feet; 58,980 Lb; 8,220 Lb. 76.3 cubic meters; 26,750 Kg; 3,730 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 39'6"; 7'8"; 8'10". 12.03 m; 2.35 m; 2.70 m. 外部尺寸; 40'0"; 8'0"; 9'6". 12.19 m; 2.44 m; 2.90 m. 門 徑; 無資料; 7'8"; 8'6". 2.35 m; 2.58 m. - 45' Steel High Cube (45呎鐵製高櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 3,038 cubic feet; 62,770 Lb; 10,000 Lb. 86.0 cubic meters; 28,480 Kg; 4,540 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 44'6"; 7'9"; 8'10". 13.56 m; 2.35 m; 2.70 m. 外部尺寸; 45'0"; 8'0"; 9'6". 13.72 m; 2.44 m; 2.90 m. 門 徑; 無資料; 7'8"; 8'6". 2.34 m; 2.59 m. - 45' Aluminum High Cube (45呎鋁製高櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 3,050 cubic feet; 64,250 Lb; 8,550 Lb. 86.37 cubic meters; 29,140 Kg; 3,880 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 44'7"; 7'8"; 8'10". 13.58 m; 2.35 m; 2.70 m. 外部尺寸; 45'0"; 8'0"; 9'6". 13.72 m; 2.44 m; 2.91 m. 門 徑; 無資料; 7'8"; 8'6". 2.34 m; 2.60 m. - 48' Steel High Cube (48呎鐵櫃高櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 3,454 cubic feet; 56,350 Lb; 10,850 Lb. 97.8 cubic meters; 25,558 Kg; 4,922 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 47'6"; 8'2"; 8'11". 14.47 m; 2.50 m; 2.72 m. 外部尺寸; 48'0"; 8'6"; 9'6". 14.63 m; 2.59 m; 2.91 m. 門 徑; 無資料; 8'2"; 8'10". 2.49 m; 2.69 m. - 48' Aluminum High Cube (48呎鋁製高櫃) 容 量; 最大裝載量; 淨重. 3,454 cubic feet; 58,650 Lb; 8,550 Lb. 97.8 cubic meters; 26,604 Kg; 3,878 Kg. 貨櫃尺寸; 長; 寬; 高. 內部尺寸; 47'6"; 8'2"; 8'10". 14.49 m; 2.50 m; 2.70 m. 外部尺寸; 48'0"; 8'6"; 9'6". 14.63 m; 2.59 m; 2.91 m. 門 徑; 無資料; 8'2"; 8'7". 2.49 m; 2.61 m..