轉載自標檢局新聞稿

| 種類 | 即 時 新 聞 | 發布單位 | 標準檢驗局 | 發布日期 | 2008/9/9 下午 03:28:13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 標題 | 標準檢驗局發布攜帶式卡式爐購樣檢測結果 提醒民眾注意使用安全 |  |  |  |  |
| 內容 | 中秋佳節將屆，民眾多喜好以烤肉賞月歡渡，攜帶式卡式爐因輕巧方便，近年來已逐漸成為野炊烤肉的熱門商品。為確保民眾之使用安全，經濟部標準檢驗局特別在中秋節前進行卡式爐市場購樣檢測，本次共計購樣15種廠牌型號，檢測結果有4種不合格，該局呼籲消費大眾注意此項訊息。 標準檢驗局指出，本次市場購樣係依照國家標準CNS 14529「攜帶式卡式爐」進行檢測，檢測項目為構造檢查、燃氣通路之氣密性、燃氣通路之耐壓性、燃燒狀態、電氣點火性能、壓力感知安全裝置，以及標示檢查。檢測結果計有4種廠牌型號不合格，不符合項目有構造檢查、燃氣通路之氣密性、燃氣通路之耐壓性、燃燒狀態及壓力感知安全裝置等5項。其中構造檢查之不符合情形有爐架下方空間能裝入預備容器、操作時手碰觸處有銳利之毛邊、穩壓器設計變更未申請核備；燃氣通路之氣密性與耐壓性不符合情形為會洩漏；燃燒狀態不符合情形為一氧化碳值0.36高於國家標準值0.14 (1400ppm)；壓力感知安全裝置之不符合情形則為壓力超過6 kgf/c㎡時，未能將燃氣通路關閉。該局對於不合格商品將依照規定儘速派員進行調查，除廢止不合格商品之型式認可證書外，並要求生產廠商或進口商限期回收改正，同時加強卡式爐出廠或進口檢驗，以及持續進行市場購樣檢測，以杜絕不合格品流入市面。 標準檢驗局表示，消費者應選購貼有商品檢驗標識之產品，對於經檢驗合格之卡式爐，使用前仍應先詳閱說明書與注意事項，不正確的使用方式，仍有可能發生危險。以下列出幾點使用卡式爐時常被忽略的注意事項，提醒民眾注意使用安全： 1.瓦斯罐上之〝環扣缺口〞要朝上與卡式爐上凸出之“導引片”對正後才能接合。 2.使用適當尺寸的鍋具，避免蓋過瓦斯罐置放槽。 3.不可將卡式爐併排使用。 4.爐架下方及附近嚴禁放置備用瓦斯罐。 5.避免長時間暴露於烈日或高溫處。 6.使用完畢後，要適當清潔爐具，並將瓦斯罐取出，避免橡膠墊圈老化造成漏氣。 標準檢驗局特別提醒民眾，雖然卡式爐設計有安全裝置，但仍應注意使用安全。使用前應先行檢查其安全裝置是否有銹蝕或動作不順的現象，若有銹蝕或動作不順的現象應即停止使用，並須牢記卡式爐使用場所要保持良好通風，以避免造成缺氧或一氧化碳中毒之意外。 |  |  |  |  |